CENTRO UNIVERSITÁRIO FEEVALE

- Nelson pereira dos reis

estudo de viabilidade de implantação de tecnologia rfid para controle de entrada e saida nos estacionamentos dos campi da feevale

Novo Hamburgo, novembro de 2007.

nelson pereira dos reis

estudo de viabilidade de implantação de tecnologia rfid para controle de entrada e saida nos estacionamentos dos campi da feevale

Centro Universitário Feevale

Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas

Curso de Ciência da Computação

Trabalho de Conclusão de Curso

Professor Orientador: Roberto Affonso Schilling

Novo Hamburgo, novembro de 2007.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para a realização desse trabalho de conclusão, em especial:

Às mulheres da minha vida, Renata, Bruna e Paula, pois sem elas, minha vida não teria rumo.

Resumo

Situação comum na entrada do estacionamento da Feevale nos horários de pico é a formação de fila, causada pelo funil formado quando o aluno, ou usuário do estacionamento deve mostrar a sua carteira de estudante ao funcionário da portaria, causando perda de tempo e relativo desconforto aos que querem acessar o estacionamento. A proposta deste projeto é mostrar o problema, apresentar a tecnologia RFID e sugerir uma solução para este problema usando esta tecnologia. Colocando em cada veículo, cadastrado pelo aluno, uma etiqueta RFID, que será lida e passados seus dados ao sistema quando o veículo passar pelo portão, sem que seja necessário nenhum contato direto do veículo com algum leitor existente na portaria, eliminando o efeito funil, e suas filas características.

Palavras-chave: RFID, radiofreqüência, anticolisão, protocolo.

Abstract

At the entrance of the parking of Feevale, on peak hours, usually has a queue, caused by the funned formed when the student, or the parking should show the ordnance employee the portfolio of the student, causing a loss of time and discomfort on the people who want to access the parking. This project has the solution to this problem. RFID is a solution to this problem. Each vehicle received registered by the student an RFID tag, this will be read an passé to the system, and when the vehicle goes to the gate, automatically the system will read the information, without employee of the ordinance, eliminating the funnel effect, and their queues characteristics .

Key words: RFID, radio frequency, preventing, protocol.

Lista de Figuras

Ilustração 2-1: Composição de um código de barras	15

Ilustração 2-2: Algumas formas de Identificadores	19

Ilustração 2-3: Comunicação entre Leitor e Tag	19

Ilustração 2-4: Lei de Faraday	20

Ilustração 2-5: Leitor portátil	21

Ilustração 2-6: Leitor de Túnel	21

Ilustração 2-7: Leitor de Portal	22

Ilustração 2-8: Identificador pessoal.	24

Ilustração 2-9: Leitor em portal.	29

Ilustração 3-1: Etiqueta RFID auto-adesiva.	33

Ilustração 3-2: Controle de acesso para veículos	34

Lista de Tabelas

Tabela 1: Faixas de freqüências usadas em transmissões RFID	25

Lista de Abreviaturas e Siglas

| ANATEL | Agencia Nacional de Telecomunicações |
| --- | --- |
| API | Interfase de Programação de Aplicativo |
| ASK | Chaveamento de Alteração de Amplitude |
| EBS | Barramento de Serviço da Empresa |
| ESB | Barramento de Serviço da Empresa |
| EU | União Européia |
| FDX | Full-duplex |
| FSK | Chaveamento de Alteração de Freqüência |
| HDX | Half-duplex |
| HF | Alta freqüência |
| ISM | Industrial Scientific Medical |
| LF | Baixa freqüência |
| PDCA | Plain, Do, Chek, Action |
| PSK | Chaveamento de Alteração de Fase |
| PSK | Chaveamento de Alteração de Fase |
| RF | Radiofreqüência |
| RFID | Radio Frequency Identification |
| TCO | Custo Total de Proprietário |
| UHF | Ultra-alta freqüência |

Sumário

Introdução	10

1	O problema da fila	12

1.1	A instituição Feevale.	12

1.2	Os estacionamentos	13

1.3	Dados estatísticos	13

2	TEcnologia RFID	14

2.1	Introdução	14

2.2	Vantagens	15

2.3	Aplicações.	16

2.4	Antes de adotar a tecnologia RFID	17

2.5	Arquitetura RFID	18

2.5.1	Requisitos fundamentais	18

2.5.2	Os componentes do sistema RFID	18

2.5.3	Requisitos desejados sobre a qualidade	23

2.6	Identificadores	23

2.6.1	Capacidades básicas	23

2.6.2	Características físicas	23

2.6.3	Fonte de energia	24

2.6.4	Interface aérea	25

2.6.5	Freqüência operacional	25

2.6.6	Modo de comunicação	26

2.7	Tipos de chaveamento	26

2.7.1	Capacidade de armazenamento	26

2.8	Protocolos de identificadores	27

2.8.1	Algumas responsabilidades do protocolo	27

2.9	Leitores	28

2.9.1	Componentes físicos de um leitor RFID	28

2.9.2	Componentes lógicos de um leitor RFID	29

2.9.3	Tipos de leitor	29

2.10	Privacidade e segurança	30

2.10.1	Legislação vigente	31

3	A solução proposta	33

CONCLUSÃO	36

Referências Bibliográficas	37

Introdução

O problema que motivou este trabalho é o congestionamento nos portões de acesso do estacionamento da Feevale nos horários de pico. Na entrada e saída para os horários de aula. Na saída, deve-se adequar o fluxo dos veículos ao trânsito das vias de acesso, mas durante a entrada é necessária a apresentação do cartão de estudante para entrar com o veículo. Neste momento está criado um funil, pois ainda é um processo manual da coleta de informação do aluno ou da pessoa que quer entrar no estacionamento da Feevale. O processo é feito passando o cartão de estudante por um leitor de códigos de barra.

A proposta deste projeto é colocar em cada veículo, cadastrado pelo aluno, uma etiqueta RFID, que será lida e passados seus dados ao sistema quando aquele passar pelo portão, sem que seja necessário nenhum contato direto do veículo com algum sistema de portaria, que é onde se forma o funil.

Primeiramente serão apresentadas algumas características do ambiente estudado. Isto inclui o Centro Universitário, o fluxo nos estacionamentos e, onde ocorre o problema, os portões. No capítulo seguinte, serão apresentados alguns conceitos e componentes da tecnologia RFID, algumas aplicações, suas vantagens, problemas ocorridos e as soluções adotadas. O terceiro capítulo é reservado para uma apresentação sintética de uma solução usando a tecnologia RFID. Por fim, a conclusão deste trabalho.

RFID consiste em uma tecnologia usada para identificação automática, através de ondas de rádio, obtendo-se os dados remotamente através de etiquetas (Tags) e bases de transmissores, chamados de leitores. (COSTA, 2006).

Este sistema é composto de três componentes básicos: uma etiqueta que será aplicada no veículo, um leitor colocado no portão, que captará os dados daquela quando o veículo chegar ao portão do estacionamento e uma antena que recebe as ondas de radiofreqüência, fornecendo energia necessária para efetuar o processo.

As etiquetas de RFID contem um chip de silício e uma pequena antena. São capazes de transmitir dados a uma certa distância sem uma visada direta ou a utilização de fios. (BOLZANI, 2004).

A partir de 2008, o Brasil vai produzir etiquetas eletrônicas inteligentes - e também os sistemas destinados à sua leitura. Toda a tecnologia dos chips, antenas e leitores RFID (Radio Frequency Identification) está sendo desenvolvida no Rio Grande do Sul, por meio de uma parceria entre a PUC-RS, a empresa Innalogics e o Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada. (info.abril.com.br).

Para que não ocorram problemas de colisão de informações, caso o veículo tenha outra etiqueta RFID aplicada, para pedágio, por exemplo, será aplicado um fluxograma de controle de colisão de pacotes. O algoritmo anticolisão Binary Tree, é o mais eficiente para os problemas mais comuns. (AZAMBUJA, 2006).

Existirão três tipos de acesso: um apenas para visitantes, um exclusivo para cadastrados e um com os dois tipos. À medida que os veículos forem incluídos no sistema, o número de cada tipo de portão será adequado às necessidades.

Será feita uma coleta de dados sobre os momentos de pico e o tempo médio de espera para a entrada de cada carro, sendo gerados gráficos destes dados para melhor observação.

Busca-se um resultado no qual o aluno ou o condutor do veículo, desde que contenha uma etiqueta RFID, não perca tempo algum na entrada da Feevale com o procedimento de identificação.

Serão apresentados neste trabalho quatro capítulos. No primeiro o foco será o problema enfrentado na entrada dos estacionamentos dos Campi I e II da FEEVALE, com uma descrição e apresentação de dados estatísticos. No capitulo seguinte será apresentada a tecnologia RFID como solução para este e outros problemas existentes, juntamente com alguns estudo de caso. No terceiro é apresentada a proposta de solução do problema em forma de projeto de instalação da tecnologia RFID nos portões dos Campi I e II da Feevale.

# O problema da fila

## A instituição Feevale.

A Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo - ASPEUR é a mantenedora da Feevale. Com data de fundação em 28 de junho de 1969, é uma entidade comunitária, sem fins lucrativos, constituída por entidades fortes da comunidade regional, administra a Instituição há 30 anos.

A Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior em Novo Hamburgo - Feevale, hoje Centro Universitário Feevale, foi instalada em 24 de março de 1970.  Com o propósito de formar, aperfeiçoar e especializar profissionais propiciando a atualização permanente da sociedade. Localiza-se em Novo Hamburgo e está integrada ao Vale dos Sinos que, com grande concentração financeira é o maior centro calçadista do País.

Dentre os vários prêmios recebidos pela Feevale, destacam-se o reconhecimento da UNESCO, concedido através do Instituto Internacional de Planejamento, mediante Parecer do Conselheiro Professor Cândido Mendes de Almeida e Destaque Empresarial 1991 e 1998.

Através do ensino de graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa, a Feevale forma cidadãos nas mais diferentes áreas do conhecimento, colaborando para o desenvolvimento do país e contribuindo para a compreensão dos direitos e deveres da pessoa e do Estado.

A Feevale implantou a Escola de 2º Grau, hoje Ensino Médio, e em 1994 iniciou a Escola de 1º Grau, hoje Ensino Fundamental. A Feevale possui atualmente mais de 18.000 alunos em todos os níveis de ensino. Em torno de 1.400 professores e funcionários, é uma instituição de ensino superior em franca expansão. Ela está com um número considerável de pessoas que estudam e trabalham nas suas instalações.

A Feevale tem como Missão, promover a produção do conhecimento, a formação dos indivíduos e a democratização do saber, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade.

## Os estacionamentos

Nos campi I e II da Feevale existem estruturas de estacionamento que são utilizados pelos estudantes, funcionários e professores que os freqüentam.

No campus I existe uma saída e duas entradas, sendo que uma desta eventualmente é alterada para saída. No campus II são 5 saídas e 7 entradas, uma desta tornando-se saída de acordo com o fluxo do momento. Existem um total de sete a nove entradas e de seis a sete saídas, com um fluxo total de três mil veículos diários nos dois campi, sendo que grande porcentagem deste movimento de entrada gira no horário das 18:00 às 19:40 com picos no horário de 19:15 e de saída, no final do horário das aulas, em torno das 22:00. Analisando apenas o processo de entrada no estacionamento, este número de entradas não é suficiente para fluir esta quantidade de veículos. Então, as soluções podem ser o aumento de portões de entrada no horários de pico ou melhorar a fluidez nos portões já existentes. Como o aumento de portões depende de espaço e estrutura física das vias, surge uma oportunidade de utilizar tecnologia para melhorar a fluidez dos portões existentes.

## Dados estatísticos

Hoje a configuração dos estacionamentos dos dais Campi da FEEVALE é a seguinte:

Campus I tem duas entradas (eventualmente uma é saída) e uma saída. Já no campus II são sete entradas (eventualmente uma é saída) e cinco saídas. Então no total são de 7 a 9 entradas e de 6 a 8 saídas. O fluxo médio diário de veículos esta em torno de três mil veículos, sendo o horário de pico das 18:00 às 19:30 para a entrada e às 22:00 para o fluxo de saída.

Foi solicitado ao Supervisor de Segurança patrimonial, o Sr. Cezar Alexsandro Borges da Cruz, informações sobre o fluxo de veículos em todos os portões nos dois campi, em forma de arquivo de log que contenha os horários de entrada de cada veiculo por portão e Campus, abrangendo o horário de funcionamento do estacionamento da FEEVALE. Será escolhido um dia de movimento de médio para intenso.

# TEcnologia RFID

## Introdução

A globalização trouxe consigo uma série de vantagens, algumas desvantagens e muitas características que não podem ser ignoradas. Algumas delas: a velocidade evolutiva da tecnologia, a competitividade, a necessidade de estar em dia com a tecnologia do mercado.

Hoje se tem uma situação onde a informação vale muito. Não é errado dizer que “quem tem a informação vence a guerra”. Mas de nada adianta se esta informação não está atualizada, não é verídica ou esteja truncada. Para que isto não aconteça é preciso que os métodos de coleta tenham eficiência, retornando rapidez, segurança e integridade da informação. Não é fácil chegar neste ponto de eficiência nas comunicações. Com a velocidade que as informações são colocadas a disposição, é preciso muito estudo para que esta coleta tenha sucesso.

Junto com esta avalanche de necessidades ligadas ao aumento da velocidade e quantidade de informações, surgiu uma série de soluções para gerenciá-las. Uma delas é a tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) que significa Identificação por Radiofreqüência. A expressão RFID comporta qualquer sistema onde um item recebe um dispositivo que, quando sob algum campo eletromagnético, se comunica por radiofreqüência com um receptor. Segundo Glover e Himanshu (2007), os dois componentes mais citados de um sistema RFID são o identificador, que é um dispositivo de identificação anexado ao item que queremos rastrear e o leitor, que é um dispositivo que consegue reconhecer a presença de identificadores RFID e ler as informações armazenadas neles. O leitor se comunica com outro sistema que em geral executa um software conhecido por middleware RFID que por sua vez vai gerenciar as informações coletadas pelo sistema.

Muito do crescimento da tecnologia RFID deve-se ao interesse de alguns departamentos do governo dos Estados Unidos e de grandes corporações privadas em usar esta tecnologia.

## Vantagens

Hoje, existem muitas formas de identificar itens, então porque usar a tecnologia RFID para este propósito? Desde as mais remotas eras as pessoas identificam os objetos, animais e até pessoas, para que estes itens possam ser incluídos em um sistema de controle (GLOVER E HIMANSHU 2007). Esta operação de identificação pode ser feita apenas escrevendo algum código no item, alguma informação que poderá ser interpretada por qualquer outra pessoa. Isto serve para alguns poucos itens, mas não serve para algumas centenas deles que devam ser identificados. Neste caso será necessário alguma automatização.

O código de barras mostrado na sua composição na ilustração 2-1, talvez seja o mais familiar e maior concorrente da tecnologia RFID. Ele tem grande operacionalidade, é claro, mas necessita de uma visada direta do lazer, sem que haja algum obstáculo entre eles. Também existe um limite de distância, que deve ser respeitado para que o código possa ser lido. Em todo e qualquer sistema de leitura visual, deve existir um alinhamento entre o item, que pode ser uma impressão digital ou um pacote de pipocas de microondas no  mercado da esquina, com o leitor.

Ilustração 2-1: Composição de um código de barras

Fonte: www.gs1pt.org/produtos_solucoes/epcglobal/epcglobal.htm

A tecnologia RFID oferece uma grande flexibilidade no quesito orientação. Um leitor RFID vai captar o sinal emitido pela etiqueta, mesmo através de algum obstáculo e a certa distância também. Um código de barras não pode receber mais informações depois de impresso, isto já não ocorre com as etiquetas RFID, elas têm suas informações gravadas e alteradas quando for necessário.

## Aplicações.

Existem alguns tipos de aplicações que são básicas e com suas características específicas, podem ser classificadas em cinco tipos.

Aplicações de controle de acesso, que é o tema deste projeto, é aquele sistema que permite a entrada de veículos ou pessoas a áreas de acesso restrito.

Identificar e enviar é um sistema RFID que permite que um usuário coloque um identificador em um item e possa, então verificar se o identificador opera normalmente junto ao sistema. Um dos quesitos que se busca neste tipo de aplicação é o Custo Total de Propriedade (TCO) baixo.

Para que funcione bem um Registro em Pallets e Caixas, que é um dos mais comuns sistemas RFID, é necessário que seja mantida a integridade do pallet ou caixa, pois o identificador conterá informações dos produtos no seu interior e se por algum motivo a caixa se romper e for reconstituída, a informação contida no identificador poderá perder a validade.

Um dos primeiros sistemas que usou a tecnologia RFID foi o de Registrar e Rastrear gado de leite. Hoje este tipo de aplicação é usado em animais domésticos para uma maior segurança quanto à origem e linhagem da raça (GLOVER E HIMANSHU 2007).

O sistema de Prateleiras Inteligentes consiste em um conjunto de prateleiras ou algum tipo de contêiner que registra constantemente os produtos ali armazenados, fazendo a movimentação de estoque assim que algum item for tirado ou colocado dele. Se uma das informações de cada produto for a data de validade, fica fácil de localizar algum item com a data de validade vencida.

## Antes de adotar a tecnologia RFID

Para toda e qualquer mudança ou implantação de sistemas é necessário um estudo das implicações e efeitos da nova tecnologia adotada. Analisando algumas diretrizes de adoção da tecnologia RFID, pode-se seguir uma estratégia cautelosa, para evitar contratempos indesejáveis:

- Determinar a necessidade do negócio: ter um conhecimento aprofundado dos pontos fortes e fracos do sistema atual pode determinar a real necessidade da implantação da nova tecnologia, assim como avaliar as potenciais mudanças, os custos e benefícios é fundamental para o sucesso;

- Desenvolver um plano de longo prazo. Não é necessário que a implantação seja de uma só vez;

- Começar pequeno; Pode ser uma boa idéia trabalhar em cima de um protótipo para avaliar as características da tecnologia, é melhor errar pequeno e aprender com isto a ter um grande prejuízo com a pressa de ter todo o pacote instalado.

- Rodar o sistema atual em paralelo com o novo. Fundamental para todo avanço em terreno novo ter um sistema backup rodando em paralelo. O trabalho pode ser dobrado mas, se for decidido pela nova tecnologia, certamente trará grandes benefícios;

- Flexibilidade é um item importante: quando o sistema novo estiver rodando com o status de oficial, e o antigo ainda estiver rodando, fazer algumas experiências sempre é bem vindo, para conhecer as suas variações, logicamente que sempre experiências bem fundamentadas e com lógica.

Trocar idéias com parceiros é uma forma de não ficar isolado com uma tecnologia muito moderna e funcional, mas ninguém a quer adotar por não conhecê-la. A Wal Mart adotou a tecnologia RFID e de certa forma forçou os seus fornecedores a adotá-la também, fazendo uma grande propaganda para esta tecnologia.

Basicamente, seguindo o conceito PDCA, planejar, executar, checar e consertar, é o que deve ser seguido para qualquer projeto e não poderia ser diferente para a adoção da tecnologia RFID.

## Arquitetura RFID

A tecnologia RFID é, na realidade, uma confluência de tecnologias. Hoje não existem projetos que surjam de uma só vez, que não sejam apoiados em outras tecnologias. A Bosch registra, em media, seis patentes por dia (www.bosch.com.br). Isto não quer dizer que ela cria seis novos produtos para vender ao consumidor final por dia, mas sim que são criados seis novos detalhes para serem aplicados nos produtos finais, melhorando o seu rendimento.

No caso da tecnologia RFID, as tecnologias de semicondutores, os dispositivos inteligentes, redes com e sem fios de banda larga, servidores mais baratos e trabalhando mais próximo do limite e uma arquitetura orientada a serviços, formam os ingredientes para uma receita que tem um futuro promissor e que ainda não recebeu a devida atenção do mercado mas tem um grande potencial e até que apareça outra idéia inovadora, é a única com a característica de leitura sem visada e à distância.

### Requisitos fundamentais

Para que um sistema tenha uma boa aceitação, ele deve possuir alguns requisitos que são essenciais para o seu bom funcionamento e aceitação. Em um sistema que usa tecnologia RFID não é diferente. Capacidade de codificar identificadores, anexar a itens identificadores RFID codificados, rastrear a movimentação de itens com identificadores, integrar informações RFID nas aplicações de negócios, produzir informações que possam ser compartilhadas entre negócios e desenvolver a auto-organização de dispositivos inteligentes são os principais requisitos para um sistema RFID (GLOVER E HIMANSHU, 2007).

### Os componentes do sistema RFID

Um sistema que usa a tecnologia RFID tem vários componentes. Pegando como exemplo uma loja de mercadorias, existem alguns setores criados para melhor dividir as tarefas, tais como Centro de Dados, que conterá o serviço de informações corporativas RFID, que abrange o banco de dados. O setor da loja vai ser composto pelas Aplicações Limítrofes junto com o Middleware RFID em um bloco. Da loja também farão parte os Serviços de Informações Limítrofes RFID e nela estarão os leitores e identificadores. Para fazer a comunicação entre o Centro de Dados e a Loja é usada uma rede eficiente, com firewall para proteção do sistema. Para que este sistema rode eficientemente existem os componentes RFID básicos, que serão citados a seguir.

#### Identificadores

Também conhecidos por Tags, são os componentes que serão fixados em cada item e que podem ter as mais variadas forma e serem revestidos de vários tipos de material. A ilustração 2-2 mostra algumas variedades de formatos.

Ilustração 2-2: Algumas formas de Identificadores

Fonte:  http://www.apitrack.com/servicios/rfid_es_open.htm

Para que o identificador RFID possa se comunicar com o leitor e marcar sua presença, ele usa ondas de rádio como canal de comunicação; o leitor manda um sinal que é interpretado pelo identificador e este manda de volta a mensagem solicitada. Na ilustração 2-3 está exemplificado este procedimento.

Ilustração 2-3: Comunicação entre Leitor e Tag

Fonte: RFID For Dummies, Sweeney II, Patrick J.

Existe um princípio da física que é usado nesta tecnologia, a Lei de Faraday diz que quando um condutor é mergulhado em um campo eletromagnético, neste condutor é gerada uma corrente (ilustração 2-4). Esta corrente é usada como energia para que o identificador possa se comunicar com o leitor.

Ilustração 2-4: Lei de Faraday

Fonte: Eletrotécnica, Gray-Wallace (1978).

Este é o fundamento básico de como é feita a comunicação entre leitor e identificador. Existem diferentes tipos de leitores e identificadores criados para se adaptar aos mais variados projetos. Cabe ao profissional da área escolher quais formas e padrões terão melhor rendimento para cada sistema.

Algumas características importantes dos identificadores RFID. A embalagem da tag pode ser feita de vários tipos de material, PVC, vidro ou algum tipo de papel auto-adesivo, conforme a utilização e o meio em que vai ser utilizado.

O acoplamento se refere ao modo como eles vão se comunicar  e sua escolha refletirá diretamente a faixa de comunicação, o preço e as condições que poderão ser usados.

A capacidade de armazenamento de informações também é uma característica muito importante. O que vai ser gravado no identificador? De quanto espaço será preciso? O sistema prevê uma expansão? Esta e outras questões devem ser respondidas antes de se tomar a decisão de qual tipo de identificador escolher.

É também de grande importância a escolha um identificador que seja compatível com a maioria dos leitores disponíveis no mercado e sistemas simpatizantes ao seu. De nada adianta ter a “sua” melhor solução se esta não vai conversar com outros sistemas similares.

#### Leitores

O leitor RFID transmite ondas de RF através da antena, que é captada pela antena do identificador, que transforma estas ondas RF em energia, pela indução, para alimentar o seu chip. Assim como os identificadores os leitores também são apresentados em várias formas, podendo ser desde o modelo portátil (ilustração 2-5) até algum modelo em forma de túnel (ilustração 2-6) ou portal (ilustração 2-7).

Ilustração 2-5: Leitor portátil

Fonte: http://www.autocom.com.br/produtos-RFID.asp

Ilustração 2-6: Leitor de Túnel

Fonte: RFID for Dummies, Sweeney II, Patrick J.

Ilustração 2-7: Leitor de Portal

Fonte: RFID For Dummies, Sweeney II, Patrick J.

A seleção do leitor vai ser feita, em grande parte dos casos, em função do identificador escolhido. Alguns leitores são compatíveis com determinados identificadores, mas não com outros. Leitores com potentes transmissores de rádio devem ser homologados por órgãos governamentais responsáveis pelas emissões de rádio freqüência. Não é permitido que haja interferência em outros sistemas de transmissão de ondas de rádio, como faixas de emergência de policia ou bombeiros, ou mesmo no sistema de abertura do portão do vizinho.

#### Middleware

Ter uma capacidade de ler centenas, talvez milhares de identificadores enquanto eles passam por um ou vários leitores e conseqüentemente fazer um inter-relacionamento destas informações, faz com que se eleja um software capaz de padronizar estes procedimentos, este software é o Middleware RFID.

O Middleware RFID desempenha três funções principais: fornece conectividade com os leitores, via adaptador do leitor, processa observações RFID brutas para serem utilizadas pelas aplicações e fornece uma interface para gerenciar leitores. São razões mais que suficientes para adotar um software do tipo Middleware.

#### Barramento de serviço RFID

O Barramento de Serviço da Empresa (ESB) é uma plataforma, projetada para a conectividade entre aplicações. É usado para integrar aplicações usando dados RFID. Alguns tipos têm alguns serviços como opcionais, tais como, Web, mensagens, orquestração de negócios dentre outros atrativos interessantes.

### Requisitos desejados sobre a qualidade

Uma das classificações de requisitos é quanto à funcionalidade, podendo ser funcionais ou não funcionais.

Os definidos por funcionais definirão o que o sistema deve fazer, enquanto que os não funcionais são direcionados à qualidade do sistema. Definidos como não funcionais estão: Privacidade e segurança, desempenho, escalabilidade, maleabilidade e extencibilidade e capacidade de manutenção.

São requisitos que se implantados, certamente trarão qualidade ao sistema, mantendo-o dentro dos padrões desejáveis.

## Identificadores

Os identificadores têm como função principal, anexar fisicamente dados em um item.

Todos os identificadores têm um componente responsável pela armazenagem dos dados e uma maneira de transmitir estes dados. Não são todos que possuem um microchip ou uma bateria no seu interior, mas todos possuem uma espiral que servira como antena.

### Capacidades básicas

Para um identificador ser eficaz em sua proposta, ele deve possuir algumas características básicas, essenciais, como a de ser anexado no item desejado e a comunicação deste com o leitor. Outras como matar/desabilitar o identificador, gravar uma ou muitas vezes, um procedimento anticolisão, um bom nível de segurança e privacidade e a compatibilidade com os padrões, são também, de grande importância para o identificador.

### Características físicas

Por causa de sua funcionalidade básica que é ser fixado em algum item qualquer, ele deve acompanhar este item por onde for necessário. Para cada tipo de item pode-se associar um tipo de ambiente, tornando necessário que o identificador mantenha-se íntegro durante a sua vida útil.

Identificadores no formato de botões ou disco de plástico, são bastante duráveis e geralmente são reaproveitáveis. Existem os no formato de cartões de crédito, outros são feitos em camadas de papel, chamados de rótulos inteligentes, podendo ser aplicados automaticamente como uma etiqueta. Alguns menores podem ser instalados em chaveiros ou chaves de automóvel, existem ainda os encapsulados em pequenos invólucros de vidro que têm grande resistência à corrosão e podem ser injetados sob a pele (ilustração 2-8).

Ilustração 2-8: Identificador pessoal.

Fonte: http://www.techtear.com/2007/02/27/rfid-el-nuevo-codigo-de-barras/

### Fonte de energia

Os identificadores são classificados também quanto à fonte de energia, podendo ser ativos, passivos ou semipassivos, característica determinante para a escolha do modelo de identificador. Como o próprio nome diz, o passivo espera ser ativado pelo leitor, que manda uma onda de rádiofreqüência, que vai ativar o circuito interno do identificador, pois não possui nenhuma bateria interna, dando início ao processo de troca de informações. Já o identificador ativo possui uma bateria interna, que fornece energia para a comunicação, um processador, memória e pode ter também alguns sensores. Com características comuns aos dois já citados, existe o semi-passivo que possui uma bateria para alimentar os seus componentes internos, mas espera pelo comando do leitor para começar a transmissão.

Existe ainda aquele que tem a bateria interna para fornecer energia para seus componentes, para a transmissão de dados para o leitor e ainda tem a capacidade de se comunicar com outros identificadores de mesmo modelo. Estes são chamados de identificadores de duas mãos.

### Interface aérea

A interface aérea descreve o modo de transmissão dos dados. Nela estão incluídos alguns atributos importantes como a freqüência operacional, o modo de comunicação, o tipo de chaveamento, a codificação, o acoplamento e a capacidade de armazenamento. A seguir serão mostrados alguns detalhes de cada atributo.

### Freqüência operacional

É a freqüência eletromagnética que o identificador RFID usará para fazer as transmissões de dados. Ela pode ser dividida em baixa freqüência (LF), alta freqüência (HF), ultra-alta freqüência (UHF) e microondas. A escolha da faixa de transmissão será feita em função da distância e do ambiente onde vai ser feita a transmissão.

As freqüências usadas na tecnologia RFID estão enquadradas como Industrial Scientific Medical (ISM) e, sendo transmissões de rádio freqüência, devem ser homologadas pelos órgãos governamentais competentes. No Brasil, o responsável é a Agencia Nacional de Telecomunicações – ANATEL. É de suma importância que as transmissões de rádio não interfiram em outras, como as usadas por órgãos de emergência.

Tabela 1: Faixas de freqüências usadas em transmissões RFID

| Nome | Faixa de freqüência | Freqüência ISM | Distância operacional |
| --- | --- | --- | --- |
| LF | 30-300 KHz | < 135 KHz | 50 cm. |
| HF | 3-30 MHz | 6.78 MHz, 13.56 MHz, 27.125 MHz, 40.680 MHz | 3 m. |
| UHF | 300 MHz – 3GHz | 433.920 MHz, 869 MHz, 915 MHz | 9 m. |
| Microondas | > 3 GHz | 2.45 GHz, 5.8 GHz, 24.125 GHz | > 10 m. |

Fonte: GLOVER, BHATT (2007).

Diferentes freqüências possuem diferentes propriedades. Os sinais de freqüências mais baixas conseguem se propagar pela água; nas faixas de freqüência mais altas consegue-se maior alcance e carregam maior volume de informações.

No mundo existem padrões diferentes de faixas de freqüências escolhidos pelos órgãos reguladores de cada região. Na Europa, América do Sul e parte da Ásia, adotou-se a faixa de 865 MHz a 868 MHz. Na América do Norte, opera-se de 902 MHz a 928 MHz enquanto que na Índia e faixa adotada está entre 865 MHz e 867 Mhz.

### Modo de comunicação

Outro modo de classificação dos identificadores é o modo como podem conversar com o leitor. Quando o identificador e leitor podem conversar ao mesmo tempo, como em uma conversa de telefone, o modo é o full-duplex (FDX) e quando eles conversam um de cada vez, como em uma conversa de rádio, o modo de comunicação é o half-duplex (HDX). Os identificadores passivos geralmente usam o modo HDX.

## Tipos de chaveamento

O chaveamento descreve os atributos com que um transportador analógico pode ser modulado para representar os caracteres usados nas mensagens. O chaveamento pode ser de três tipos, chaveamento de alteração de amplitude (ASK), chaveamento de alteração de freqüência (FSK) e chaveamento de alteração de fase (PSK). O primeiro varia a amplitude da onda, o segundo varia a freqüência da onda e por fim o terceiro varia a distancia entre as ondas.

### Capacidade de armazenamento

Os identificadores têm grande variedade em sua capacidade de armazenamento. Os mais simples armazenam apenas um bit, são usados para marcar a presença do item junto a um portal, como os que são usados em lojas de vestuários para evitar o furto de mercadorias.

Os mais recentes identificadores, encomendados pelo Departamento de Defesa dos EUA, são capazes de armazenar até 256 bytes em seu chip (GLOVER, HIMANSHU 2007).

Alguns números para dar uma referência de tamanho.

População do mundo: 6.3 * 10^9.

Grãos de areia de todas as praias: 7.5*10^17.

Numero de fótons no universo visível: 1*10^88.

Fonte: GLOVER, HIMANSHU (2007).

Isto quer dizer que o número que representa a população do mundo pode ser armazenado em 33 bits, o numero que expressa a quantidade de grãos de areias das praias ocupariam apenas 60 bits e valor dos fótons do universo visível, ficaria armazenado em 293 bits.

Então definir os dados que serão armazenados deve ser bem pensado para que não haja desperdícios ou, em uma eventual expansão, não se tenha espaço para as informações que serão acrescentadas no identificador RFID.

## Protocolos de identificadores

Segundo Glover e Himanshu (2007), a definição técnica de protocolo é:

“Um conjunto de regras formais definindo como transmitir dados, especialmente através de uma rede. Protocolos de baixo nível os padrões físicos e técnicos a serem observados, ordenamento de bits e bytes, a transmissão e detecção de erros do fluxo de bits. Protocolos de alto nível lidam com a formatação dos dados, incluindo a sintaxe de mensagens, o diálogo do terminal com o computador, conjunto de caracteres, seqüenciamento de mensagens etc”.

Ou seja, o protocolo define a sintaxe real do diálogo, o formato de como a mensagem deve ser escrita para que o leitor e identificador possam trocar informações em um código de comunicação comum.

### Algumas responsabilidades do protocolo

O protocolo é usado para normalizar o idioma de comunicação. Isto serve para todo o tipo de comunicação, sem exceção. Mesmo para uma comunicação verbal entre duas ou mais pessoas, o idioma, deve ser comum e compreensível a todos, sob pena de não haver sucesso na troca de mensagens.

A tecnologia RFID não foge deste aspecto. O protocolo vai cuidar de algumas partes fundamentais da conversa entre leitor e identificador, tais como:

- O isolamento, que é um procedimento que organiza um grupo de itens em um fluxo de itens, que possam ser manipulados um de cada vez, como uma roleta de ônibus, que ordena e isola um grupo de passageiros, para que passem um de cada vez;

- Anticolisão: descreve o procedimento que fará com que identificadores não interrompam uns aos outros falando fora de hora, ou seja, regula o tempo de resposta dos identificadores, deixando aleatórias as respostas de modo que um leitor consiga entender a todos os identificadores;

- A identidade é como é chamado um item especifico, um elemento do conjunto. É única e não deve se repetir.

## Leitores

É papel do leitor ter sucesso na comunicação com o identificador, como criar eventos de baixo nível a partir das leituras e enviar corretamente estes eventos com um filtro de eventos. Como os identificadores, os leitores também têm partes fundamentais para o seu bom funcionamento. Abaixo serão explicadas algumas delas.

### Componentes físicos de um leitor RFID

Como o leitor se comunica com identificadores através de RF, o leitor deve ter uma ou mais antenas. Deve, também, se comunicar com outros dispositivos. Para isto o leitor deve ter uma interface de rede.

Nos sistemas de transmissão por ondas de rádio, um dos componentes que evoluiu muito foi a antena, em performance, tamanho e formato. Um dos fatores que mais influencia o formato e tamanho, é a freqüência a ser usada e esta será definida pela proposta a qual o sistema pretende atender.

O mais comum são duas antenas em cada leitor, mas existem outras configurações com maior número de antenas. Alguns leitores usam uma antena para transmitir e outra para receber, neste caso, o sentido do movimento é importante, pois a antena de transmissão deve alcançar o identificador antes que a antena de leitura, se isto ocorrer o gasto de energia de transmissão será maior.

Depois de captados, os dados devem ser transmitidos para o sistema central, para que seja feito o processamento e sejam geradas as informações. Esta é a função da interface de rede, que é, junto com a antena, um dos componentes físicos importantes do leitor.

### Componentes lógicos de um leitor RFID

Um leitor contém, dentro de sua estrutura, alguns componentes separados, com diferentes funções importantes:

- API do leitor é uma interface de programação de aplicação (API), que tem a função de interagir com outras aplicações.

- O subsistema de comunicação lida com os detalhes da comunicação sobre qualquer protocolo de transporte que o leitor possa usar para se comunicar com o middleware.

Quando um identificador faz contato com o leitor, é criada uma “observação”. Se esta for diferente das outras que já ocorreram ela é chamada de “evento”. O gerenciamento de eventos é o responsável por esta parte da comunicação.

### Tipos de leitor

Assim como os identificadores, os leitores também têm uma grande gama de variações, sempre em função do seu propósito. Podem variar na forma e tamanho, nos padrões e protocolos e até em função das diferenças regionais, pois podem variar a faixa de transmissão ou tensão de uso. Abaixo podemos ver um leitor em forma de portal.

Ilustração 2-9: Leitor em portal.

Fonte: http://users.informatik.haw-hamburg.de/~ubicomp/projekte/master2005/stein/slides.pdf

## Privacidade e segurança

Com freqüência são vinculadas noticias que poderiam desencorajar o uso da tecnologia RFID, muitas delas sem um fundamento teórico, ou apenas mais uma “lenda urbana”.

Existe sim uma preocupação, mais que justa, quanto à segurança e privacidade de qualquer nova tecnologia, especialmente as usadas para identificação, pois estas serão usadas para o acesso a um ambiente restrito, podendo ser um simples estacionamento até algo mais responsável como uma conta no banco.

A preocupação é que uma pessoa comum possa obter informações, ou até alterar informações armazenadas em um identificador RFID. Certamente existe um fundamento com esta possível operação. Com os códigos de barra é bem mais fácil de acontecer, basta que se troque a etiqueta de um produto, por outro similar, ou com um peso menor, no caso de um pacote de carne comprado no supermercado.

Com a tecnologia RFID poderia acontecer a mesma coisa, apenas alterando a informação contida no identificador. Mas, se o protocolo for seguro, certamente isto não acontecerá.

Futuros protocolos mais seguros tornarão a operação de alteração ou até mesmo a leitura sem autorização bem mais difíceis de acontecer. Até mesmo forjar um identificador ficará mais difícil.

Hoje, uma das preocupações, é a longevidade do identificador, não aquele usado em uma pallet ou caixa de transporte, mas aqueles usados, por exemplo, em uma loja de departamentos. Quando um cliente compra uma roupa que tenha uma tag, após sair da loja, a tag poderá ainda ser rastreada se estiver ainda ativa.

Seria o sonho de qualquer pesquisador de mercado, saber o que os clientes estão comprando, para disparar uma propaganda bem direcionada, ou até mesmo saber que doença eles têm, através dos remédios eles estão consumindo, para ajustar o valor da mensalidade de um plano de saúde. Contudo, não é de interesse do cliente que estas informações sejam ventiladas.

Uma solução seria desabilitar o identificador. Este procedimento pode ser feito de várias maneiras, inserindo um código fornecido pelo fabricante que vai “matar” o identificador ou usar um tipo de fusível, que quando aberto desabilita fisicamente o identificador. O importante é que existem várias maneiras de desabilitar um identificador e cada usuário adotará uma diferente, tornando cada sistema diferente de outros.

O processo de comunicação do leitor para o identificador já usa um protocolo que por sua natureza estrutural já é um processo criptografado. Contudo, a comunicação do identificador para o leitor, ainda não é, mas como a energia usada pelo identificador é tão pequena, fica muito menos vulnerável à espionagem.

### Legislação vigente

Existe um grande debate, pelos governos, sobre a legislação de proteção dos consumidores referente a coletas e uso impróprio de dados desta tecnologia. Mas ainda não esta claro se as lei atuais que regem a privacidade poderão resolver este caso, ou deverão ser criadas novas leis específicas para nortear o uso das informações obtidas dos sistemas que usam tecnologias RFID.

A União Européia e nações membros adotou um conjunto de diretrizes de privacidade que controla como as informações podem ser passadas entre nações membros e fora da UE. Estes princípios fornecem uma orientação sobre coleta, uso e disseminação de informações pessoais. Abaixo, um resumo de cada principio:

- Observação: os coletores devem informar antes de coletar informações, seus métodos de coleta, isto quer dizer que o consumidor deve saber quais informações estão sendo coletadas, como está sendo feito e o propósito da coleta;

- Escolha: os consumidores devem ter a opção de querer ou não, participar da coleta de informações e do recebimento de correspondência de marketing;

- Acesso: o consumidor poderá acessar as informações coletadas sobre ele e contestar, se assim o quiser;

- Segurança: os coletores de dados devem adotar maior segurança quanto às informações armazenadas em seus bancos de dados, para que não caiam em mãos de hackers ou outras pessoas sem autorização, e sejam usadas para outros fins senão aqueles informados pelos coletores.

Simson Garfinkel, Ph.D, do Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory do Massachusetts Institute of Technology, é um dos lideres de conceitos sobre segurança computacional. Em seu artigo apresentado no Ubiquitous Computing Workshop em 2002, destacou um framework para políticas de privacidade RFID que se baseia no Code of Fair Information Pratices publicado anteriormente. O qual o Dr. Garfinkel chamou de “Declaração de Direito RFID” para consumidores RFID, sua proposta foi.

- O direito de o consumidor saber quais itens estão nos identificadores RFID.

- O direito de remover ou desabilitar o identificador RFID assim que o produto for comprado.

- O direito a produtos e serviços se o consumidor escolher não usar identificadores RFID.

- O direito de saber onde, quando e por que um identificador RFID está sendo lido.

- O direito de saber quais informações estão armazenadas no identificador RFID.

# A solução proposta

Atualmente, a confiança nas informações de acesso de veículos a áreas restritas tem sido buscada para maior segurança e conforto dos que usam um estacionamento. Neste sentido, um controle de acesso ao estacionamento deve ser eficaz ao liberar rapidamente os acessos permitidos e bloquear os acessos indevidos. Para tanto, o sistema de automação deve ser também confiável, com uma resposta rápida e um correto registro das informações coletadas em cada evento.

O mercado de RFID oferece diversas soluções para a identificação de veículos. Certamente, cada caso terá uma solução no mercado que, se não estiver pronta, com certeza, poderá ser adaptada ou construída para que cumpra com os requisitos desejados.

Para um pleno controle de entrada e saída nos portões dos estacionamentos do Centro Universitário, com segurança, confiabilidade e integridade das informações, pode-se adotar a tecnologia RFID, colocando em cada veículo, previamente cadastrado pelo aluno, uma etiqueta auto-adesiva, como a mostrada na ilustração 3-1.

Ilustração 3-10: Etiqueta RFID auto-adesiva.

Fonte: http://www.korth.com.br/pdfs/cases/controle_de_acesso.pdf

Colada no pára-brisa do veículo, ou em outro local de fácil leitura para o sistema, será lida assim que o veículo chegar a uma distância a qual demonstre interesse do aluno em ingressar no estacionamento, para que não seja computado um falso ingresso apenas com a passagem do veículo pela frente do portão.

Serão lidas as informações nela contidas e, se tudo estiver de acordo com os parâmetros desejados, será permitida a entrada e uma cancela se abrirá, dando passagem para o veículo do condutor. A definição do espaço físico para a instalação de cancela e leitor será feita de acordo com a necessidade de cada portão.

Poderá ser feita uma leitura de saída também, para que possa ser computado um tempo mínimo de permanência no estacionamento sem cobrança de algum valor, ou computar apenas o tempo real de uso do estacionamento.

A finalidade de um controle de acesso (ilustração 3-2) é a de permitir o acesso seletivo de pessoas à específicas áreas, mas para isto devemos fazer algumas considerações primárias.

Ilustração 3-11: Controle de acesso para veículos

Fonte http://www.segmix.com.br/ng/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=72

Identificadores falsos devem ser reconhecidos e a tentativa de uso ou de sua fabricação devem ser desencorajadas.

Quando um veículo não autorizado tenta passar atrás de um veículo autorizado, usando do espaço ou tempo dado ao veículo autorizado, o chamado de tailgating, não pode ocorrer.

Em casos de acesso de emergência, o sistema deve permitir que os veículos do serviço de emergência acessem os locais seguros sem que seja necessária uma averiguação. Também deve permitir a evacuação do local e dos usuários, sem que atrapalhe a equipe de emergência. Seguindo este conceito, não pode ser permitido que alguém possa explorar um falso alarme de emergência, para evadir-se do local.

Para lidar com o tailgating e os casos de emergência, a maioria dos sistemas de controle de acesso usa uma barreira à entrada e alguns sensores adicionais ajustados ao tempo de abertura do portão, para isolar cada veículo, restringindo o acesso a um por vez.

Quanto às falsificações, é mais difícil de contornar. Muitos sistemas usam a política de manter em segredo as suas configurações de programação e identificadores para que ninguém tente uma engenharia reversa neles. Existe ainda a possibilidade de criptografia ou assinatura eletrônica para eliminar, ou pelo menos reduzir bastante este problema. Alguns autores, como GLOVER e BHATT (2007), sugerem a presença de um funcionário de guarda ou um sistema de câmeras para desencorajar qualquer tentativa de burlar o sistema.

Uma solução será explanada na integra no TC2, onde será feito um estudo mais aprofundado e completo sobre várias opções existentes no mercado.

CONCLUSÃO

Está surgindo no horizonte uma tecnologia que pode tornar simples a solução de problemas de filas, geradas pela necessidade de passar certa quantidade de indivíduos por um único lugar, apresentando as credenciais para um porteiro. Não é mais aceitável perder tempo esperando por um serviço que é direito de cada um.

As aplicações são inúmeras e podem ser usadas para rastrear qualquer coisa, desde produtos de um supermercado até pessoas.

Porque não utilizá-la? A tecnologia RFID traz uma bagagem negativa que alguns atrelaram a ela, que é a perda da privacidade. Pode ser que isto aconteça, mas em um grau muito pequeno comparado com o ganho de tempo e agilidade no manuseio de dados que acontecerá. Esta perda de privacidade pode ser muito bem contornada com a criptografia das transmissões  das informações contidas nas etiquetas, ou pelo processo de “matar” o identificador RFID.

Segundo dados apresentados por Scherer, Didonet e Lara (2003), no Brasil esta tecnologia ainda não é muito divulgada, embora tenha uma grande aceitação por quem a conheça.

Este artigo mostrou uma das inúmeras aplicações desta tecnologia e que, com certeza tem um futuro bem promissor.

Muito em breve, as etiquetas RFID estarão tão intrínsecas no dia-a-dia como hoje é o código de barras, sua substituição será tão certa como a do LP pelo CD. Sua utilização será irrestrita em quase todas as áreas, comercial, industrial, predial, residencial dentre outras.

Pode-se visualizar a eliminação quase que total das filas de espera por algum serviço que hoje toma tanto tempo.

Referências Bibliográficas

AZAMBUJA, Marcelo Cunha de. Classificação Atual de Sistemas RFID. Porto Alegre. 2006 46 p. Monografia de Pós-graduação em Ciência da Computação da faculdade de Informática da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS, 2006.

BOLZANI, Caio Augustos Moraes. Computação Pervasiva e Sistemas de Identificação. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2004. 3 p. Disponível em: <http://www.bolzani.com.br/artigos/art01_04.pdf>  . Acesso em 5 de agosto de 2007.

COSTA, Pedro Alexandre Sá da. Framework e Middleware Competitiva em Logística Empresarial Baseada em Tecnologia de Informação. Universidade de Lisboa, 2006 77 p. (Relatório final de Projeto) – Departamento de Informática. Disponível em: <http://www.di.fc.ul.pt/disciplinas/pei/pei0506/conteudo/documentos/rels_finais/0506rfinal_29685.pdf>. Acesso em 2 de agosto de 2007.

Gray, Alexander; Wallace G.A. Eletrotécnica - Princípios Básicos. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora. (1978) 702 p.

GLOVER, Bill; BHATT, Himanshu. Fundamentos de RFID: Teoria em Prática. Rio de Janeiro: Alta Books, 2007 227p.

___________________PUC-RS e parceiros vão produzir RFID em 2008. Disponível em: <http://info.abril.com.br/corporate/noticias/noticia_251021.shtml> Acesso em 8 de setembro de 2007.

SCHERER, Flavia Luciane; Didonet, Simone Regina; José Edson Lara. Considerações sobre a utilização de etiquetas inteligentes no varejo. 2004. Disponível em: http://www.ead.fea.usp.br/semead/7semead/paginas/artigos%20recebidos/varejo/VAR08_Considera%E75es_etiquetas_inteligentes.prf

SWEENEY II, Patric J. RFID for Dummies. Indianapolis (EUA): Wiley Publishing Inc, 2005 388p.

____________________________________________Wireless Brasil. Disponível em: http://www.wirelessbrasil.org/wirelessbr/secoes/blog_rfid/rfid_01.html

http://www.apitrack.com/servicios/rfid_es_open.htm

http://www.autocom.com.br/produtos-RFID.asp

http://users.informatik.haw-hamburg.de/~ubicomp/projekte/master2005/stein/slides.pdf

http://www.korth.com.br/pdfs/cases/controle_de_acesso.pdf

http://www.superprofissionaisbosch.com.br/boschdefault.html/pesquisa.pdf

http://www.techtear.com/2007/02/27/rfid-el-nuevo-codigo-de-barras/

http://www.segmix.com.br/ng/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=72